Bauelemente Klausur vom 08.02.2002

- Wie bestimmen Sie die Induktivitäten einer unbekannten Spule mit Hilfe von einem Wechselstromgenerator und 2 Multimetern? Messschaltung? Vorgehensweise und evtl. Formeln? (6P)

- I/U Kennlinie PTC! Grenzleistung WO? Anwendung? (6P)

- Für den Glättungskondensator der dargestellten Gleichrichterschaltung wurde eine Kapazität von 7,15µF berechnet. Bauform und Nennwert nach E6? Wie hoch muß die Nennspannung mindestens sein, wenn an der Sekundärseite im Leerlauf ein U von 12Veff. Anliegt? Sperrspannung der Diode? (4P)

- Welche Arten von Zusammenschaltung von Elektrolyt-Kondensatoren gibt es?  (5P)

- Eigenschaften zu Kondensatoren! (10P)

- VDR Einsatz und Anwendung? Schaltzeichen und I/U Kennlinie? (5P)

- Grundschaltungen von Biopolartransistor hinsichtlich vi, vu, ra, re ! (6P)

- Dimensionierung einer Verstärkerschaltung nach Normreihe, Bauform und Nennbelastbarkeit. (14P)

- Aufbau und Funktion vom n-Kanal-Sperrschicht-FET! (8P)

- Wie kann man mit nur einer Betriebsspannung den AP eines n-Kanal-SFET in einer NF-Verstärkerschaltung einstellen? Schaltung? (3P)

- Schaltzeichen MOS-Fet:	-	n-kanal, Verarmungstyp

-	p-kanal, Anreicherungstyp	(2P)

- Zuordnung von FET zu Steuerkennlinien(ID-UGS)!

Ausgangskennlinienfeld (ID-UDS) ergänzen und UGS zuordnen!

Definition von Schnittpunkt und differentiellen Ausgangswiderstand und typische Werte für beide Größen angeben!  (8P)

Siehe S.84 Tabelle (Buch: Tietze/Schenk)

- Aufbau und Wirkungsweise Thyristor!   (6P)

Vervollständige I/U-Kennlinie mit wichtigsten Kenngrößen und Kennlinienbereichen!   (8P)

- Welchen Einfluß haben Höhe und Dauer des Zündimpulses auf das Zündverhalten des Thyristors?    (2P)

- Wie verändert sich das Zündverhalten bei Temperaturerhöhung?     (2P)

- Was muß beim Schalten mit induktiven Lasten beachtet werden?     (2P)

- Beispiele für Anwendung von Thyristoren!    (2P)

- Unterschied zwischen Thyristor und Triac!      (2P)

- Welche unerwünschten Arten der Zündung können beim Thyristor auftreten?   (3P)