Bauelemente Klausur vom 19.07.2002

- Aluminium-Elektrolytkondensator! Beschreibe Aufbau, dessen Aufgabe, Vorteile,

Nachteile! Was ist bei der Beschaltung zu beachten?

- Schaltverhalten der Diode! Gesucht ist die Kennlinie von UR! Beschreibe welche Schaltzeiten es gibt und kennzeichnen!

U1

U1                       R            UR

t

UR

t

- Relais! Es schaltet nicht sicher! Was ist zu verändern oder zu beschalten damit das Relais sicher schaltet? Größen sind in der Schaltung gegeben!

Rrel=70

RB=10k

B=80...200        UB= 14V

USt= 14V

- Beschreibung der Funktion eines bipolaren Transistors! (6P)

- Vergleich Kohleschichtwiderstand und Metallschichtwiderstand, deren Unterschiede im Rauschen, Temperaturkoeffizient und Alterung (größer - kleiner, besser – schlechter, usw.)!

- Gesucht ist C1 in der gegebenen Verstärkerschaltung, so dass diese keine weiteren Verluste birgt bei f=200Hz! Bestimme seine Bauform, Wert nach E6 und seine Nennspannung; und zeichne seine Polung ein! (5 bis 6P)

+UB

R1            RC

RG           C1

_

G                                         R2             RE                    CE

+

RG = 10Ω ; UG = 1V sin(ωt); rBE = 500Ω; R1; R2; RC

- Zeichne Diodenkennlinie I/U! Und eine zweite bei Temperaturerhöhung und zeichne typische Kennwerte ein!

- Z-Diode! Gesucht ist die Änderung von U2 anhand der Kennlinie von der Z-Diode und Widerstand(Arbeitsgerade), wenn U1 von 10V auf 13V steigt!

R = 2kΩ                              -13             -10                          -5                          I/mA

U/V

U1                         U2

-5

- Was für Arten von Feldeffekttransistoren gibt es? Und gib deren Schaltsymbole an!

- Wie kann man mit nur einer Betriebsspannung den AP eines n-Kanal-SFET in                       	einer NF-Verstärkerschaltung einstellen? Schaltung! (3P)

- Aufbau und Funktion/Wirkungsweise einer Thyristortriode!

- Anwendungen von Thyristoren! (3P)

- Unterschied von TRIAC zu Thyristor! (2P)

- Schalten mit induktiver Last an Thyristor bzw. TRIAC! Welche Probleme 	können beim Betrieb auftreten, wie kann man diese beheben?