# 1 Versuchsvorbereitung

## 1.1 Schwingkreis als komplexe Schaltung

### Allgemeine Zusammenhänge

Reihenschwingkreis

Die Resonanzfrequenz ist die Frequenz, bei der sich die Blindelemente der Schaltung gegenseitig aufheben. Induktiver und kapazitiver Widerstand sind also gleich groß.

ω0L=1ω0Cf0=12π⋅LC

f=f0XL=XC

f=fguϕ=−45° XL<XCR=XL−XCf=fgoϕ=45° XL>XCR=XC−XL

Die Grenzfrequenzen werden bei Paßschaltungen beim 12-fachen des Stromes im Resonanzfall (Dämpfung um 3dB) festgelegt. Das entspricht einem Phasenwinkel von ±45°.

f±45°=ω02π1+14Q2±12Q

Reihenresonanz:	QR=1R⋅LC

Parallelresonanz:	QP=R⋅CL

Der Durchlaßbereich, hat eine definierte Breite, die durch die Differenz der oberen und unteren Grenzfrequenz bestimmt wird.

B=fgo−fgu

Die Bandbreite ist indirekt proportional zur Güte (bzw. der Dämpfung) des Schwingkreises:

Reihenresonanz 	B=f0⋅d=f0Q Q=f0B

### Berechnungen

Induktivität des Schwingkreises:

f0=12πLC → L=14π2C⋅f0L=1,15H

Verlustwiderstand der Spule:

I=UR2+ωL−1ωC2R=U2I2−ωL−1ωC2=190Ω

Blindwiderstände bei Resonanz:

XL=XC=722ΩUL=ω0L⋅I=7,6V UC=Iω0C=7,6V

Mit R = 190

Güte:

Q=3,8

Grenzfrequenzen:

f45=114Hz f−45=87,7Hz

Bandbreite:

B=26,3Hz

Mit R = 40

Güte:

Q=18,1

Grenzfrequenzen:

f45=105,6Hz f−45=94,4Hz

Bandbreite:

B=11,2Hz

Bei größeren Widerständen ist offensichtlich die Bandbreite größer und die Güte geringer. Schaltungen mit großem ohmschen Anteil können also weniger Energie speichern.

#### Ortskurven

Widerstände

Widerstände

Leitwerte

Leitwerte

am Reihenschwingkreis

am Reihenschwingkreis

# Dynamisches Verhalten Schwingkreisen

### Allgemeine Zusammenhänge

#### Periodischer Fall

R2L<1LC

also ist R<Rgrenz		 das  System ist schwingfähig

Dabei sind R2L=δ die Abklingkonstante und 1LC=ωrdie Resonanzkreisfrequenz.

Die Kondensatorspannung schwingt bei gedämpften (reellen) Schwingkreisen mit fallender Amplitude um die Quellspanung. Bei idealen (ungedämpften) Schwingkreisen erreicht sie diese nie, da die Energie nicht über einen ohmschen Widerstand in Wärme umgesetzt wird.

#### Aperiodischer Fall

δ>ωr

Es entsteht keine periodische Schwingung – die Spannung über dem Kondensator nähert sich langsam der Quellspannung an. Die Geschwindigkeit dieses Vorgangs wird von der Größe des ohmschen Widerstands bestimmt. Je kleiner er ist, desto schneller ist die Annäherung.

#### Aperiodischer Grenzfall

δ=ωr R=Rgrenz

Die Annäherung der Kondensatorspannung ähnelt dem aperiodischen Fall, erfolgt aber mit maximaler Geschwindigkeit, ohne daß sie die Quellspannung überschwingt.

#### Resonanzfrequenz des gedämpften Schwingkreises

Die Resonanzfrequenz des gedämpften Schwingkreises ist dessen Eigenkreisfrequenz. Sie ist kleiner als die Resonanzfrequenz im ungedämpften Fall. Für den Fall

α=ωr R=Rgrenz ϑ=1

ist sie gleich Null.				ωe=0

Die Resonanzfrequenz des gedämpften Schwingkreises ist indirekt proportional zum ohmschen Widerstand:

ωe=1LC−R24L2

#### Resonanzfrequenz des ungedämpften Schwingkreises

Bei einem ungedämpften Schwingkreis befinden sich das System in Resonanz, wenn sich die Blindwiderstände der Komponenten gegenseitig aufheben und keine Dämpfung durch einen ohmschen Widerstand auftritt. Die Gleichung für die Resonanzfrequenz ist demnach:

ω0=1LC

#### Kennwiderstand

Der Kennwiderstand ist eine Normierung, um sämtliche Bandpässe und Schwingkreise einheitlich beschreiben zu können.

Z0=Rkenn=LC

#### Grenzwiderstand

Überschreitet der ohmsche Widerstand einer Schaltung den Grenzwiderstand, so ist das System nicht mehr schwingfähig.

Rgrenz=2⋅LC

#### Dämpfungsgrad

Der Dämpfungsgrad gibt an, wie schnell sich die Spannung über dem Kondensator an die Quellspannung annähert bzw. wie schwingfähig ein System ist. Er ist der Quotient aus ohmschen und Grenzwiderstand.

D=RRgrenz=δωr

D < 1		System ist schwingfähig

D > 1		System ist nicht schwingfähig

D = 1		Aperiodischer Grenzfall

#### Phasenwinkel

Der Phasenwinkel beschreibt die Verschiebung zwischen Strom und Spannung innerhalb des Systems.

ϕ=arcosR2⋅CLcosϕ=D

#### Güte

Die Güte eines Schwingkreises gibt an, wieviel Energie er speichern kann (bei Resonanz wie Zweipol).

Q=1R⋅LC

### 1.2.2 Meßmethoden

#### Grenzwiderstand

In jedem realen Schwingkreis wird gespeicherte Energie an einem ohmschen Widerstand in Wärme umgesetzt. Ist diese Umsetzung zu groß, kann es nicht mehr zu Schwingungen kommen, da die gesamte Energie umgesetzt wird, bevor eine Periode beendet werden kann. Der Widerstand, bei dem dies gerade noch möglich ist, ist der Grenzwiderstand. Um diesen Widerstand zu ermitteln, regelt man einen Stellwiderstand langsam hoch, bis gerade noch eine Schwingung erkennbar ist. Dies ist dann zusammen mit dem Innenwiderstand der Quelle und dem Verlustwiderstand der Spule.

#### Hüllkurve

Der Dämpfungsfaktor kann ermittelt werden, wenn man zwei aufeinanderfolgende Spannungsmaxima mißt. Für größere Genauigkeit kann der Abstand auch größer sein, wobei das Ergebnis um den entsprechenden Faktor zu verkleinern ist.

#### Messung der Resonanzfrequenz

Die Eigenfrequenz eines Schwingkreises ist dann erreicht, wenn der Strom maximal ist. Gleichzeitig ist die Phasenverschiebung gleich Null. Zur Messung von fe kann man also entweder die Kurve I(f) oder  (f) aufnehmen. Die Eigenfrequenz läßt sich bei I = Imax bzw.  = 0 ablesen.